Приложение №1 к протоколу от 15.09.2022

Доклад

на общественных слушаниях

г. Конаково                                                                                               15.09.2022

Обществом с ограниченной ответственностью «РАБИКА-энергосбережение» разработало проект технической документации на новую технику «Технологический комплекс утилизации отходов битумсодержащих кровельных и изоляционных материалов», который планирует реализовать на территории Конаковского района Тверской области в пгт. Новозавидовский.

Поскольку проект технической документации на новую технику, связанную с утилизацией отходов, подлежит ГЭЭ федерального уровня, то возникла необходимость в проведении общественных слушаний проекта и материалов проведенной оценки воздействия на компоненты окружающей среды.

Сведения о проекте.

- Отходы

К утилизации на ТК подлежат следующие группы и виды строительных отходов:

| № | Код | Наименованиеотхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 06 122 60 00 0 | Отходыпроизводствакровельногокартона (отходы 4 класса) |
| 1.1 | 3 06 122 75 29 4 | отходы бумаги битумированной при ее производстве |
| 2 | 3 48 560 00 00 0 | Отходыпроизводстваизделийизасфальтаилианалогичных материалов (отходы 4 класса) |
| 2.1 | 34856211524 | отходыгибкой(битумной)черепицыприпроизводстве кровельныхматериалов |
| 3 | 8 26 100 00 00 0 | Отходы битумных, дегтевых, дегтебитумных,битумополимерных,резино-дегтевыхибитумныхбезосновных материалов (отходы 4 класса) |
| 3.1 | 8 26 141 31 71 4 | отходыбитумно-полимернойизоляциитрубопроводов |
| 4 | 8 26 200 00 00 0 | Отходыстроительныхматериаловнаосновекартона(рубероид, пергамин,толь) незагрязненные (отходы 4 класса) |
| 4.1 | 8 26 210 01 51 4 | отходырубероида |
| 4.2 | 8 26 220 01 51 4 | отходытоли |
| 5 | 8 29 000 00 00 0 | Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений |
| 5.1 | 82917111714 | отходыкровельныхиизоляционныхматериаловвсмесипри ремонтекровли зданийи сооружений |
| 6. | 8 26 300 00 00 0 | Отходы строительных материалов на стеклооснове |
| 6.1 | 8 26 310 11 20 4 | отходы изопласта незагрязненные |
| 6.2 | 8 26 321 11 20 4 | отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные |

- Все отходы 4 класса опасности для ОС.

- все отходы имеют паспорта отходов, проходят входной контроль, радиационный контроль.

2. Продукты утилизации

В результате утилизации на ТК из отходов БСКИМ получаются следующие вторичные продукты:

-  Битум строительный (ТУ19.20.42.124-012-72633946-2019).  Продукт используется в гражданском и дорожном строительстве, гидротехнике, при производстве кровельных материалов, в различных отраслях промышленности;

- Бумага битумизированная (ТУ 23.99.120 -11-72633946-2019).  Продукт используется в качестве связующего компонента при производстве стабилизирующих добавок для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей по ГОСТ 31015-2002.

-Добавка битумизированная минеральная (ТУ 23.99.13-013-72633946-2019). Продукт служит сырьем для изготовления асфальтобетонных ремонтных смесей холодного применения.

- Стекловолокно рубленное вторичное ( ТУ 23.14.11- 024-72633946-2022).  Продукт используется в качестве связующего компонента при производстве стабилизирующих добавок для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей в дорожном строительстве

3. Описание технологии и Технологического комплекса утилизации

На Комплексе реализуется процесс низкотемпературного термического разделения фракций  отходов для рекуперации материалов.  Применение твердотопливного пиролизного котла с дожигом дымовых газов позволяет рекуперировать также и энергию. Технология характеризуется высокой производительностью и эффективностью в плане предотвращения загрязнения окружающей среды.

Таблица – Основные технические характеристики комплекса

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Производительность по исходному сырью (отходам), кг/час | 350 |
| Режим работы | круглосуточно, до 200 суток/год |
| Напряжение, вт | 380±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 362 |
| Потребляемая тепловая мощность, кВт | 100 |
| Максимальная температура в термокамере , ºС | 180 - 200 |
| Габаритные размеры, в том числе: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | не более 12 000 не более 16 000 не более 4 600 |
| Масса (в сухом состоянии), кг | не более 14 800 |

В базовый состав Комплекса  входят следующие основные узлы и блоки:

- Энергетическая установка;

- Узел нарезки отходов на пласты;

-  Узел измельчения (опционно);

-  Узел циркуляции теплоносителя;

-  Плавильная установка;

- Узел смешивания битума;

-  Узел дробления;

- Вспомогательное оборудование (транспортеры, резервуары, насосное оборудование).

Комплектация оборудования Комплекса может быть расширена по требованию Заказчика с целью увеличения ассортимента выпускаемой продукции. Например,  дополнена горизонтальным смесителем для производства мастик и праймеров.

Основное оборудование.

- Энергетическая установка представляет собой термо-масляный котел, работающий на газе, электрический или на твердом топливе. Наибольший интерес представляет твердотопливный котел, разработанный ООО «РАБИКА-энергосбережение». Он двухкамерный пиролизный, вторая камера используется для дожига дымовых газов с целью снижения выбросов в атмосферу и рекуперации тепла.

- Плавильная установка предназначена для разделения битумосодержащих кровельных отходов на три фракции. В нее загружаются конвейером  нарезанные на УНП пласты отходов. Скорость конвейера – 0,2 м /мин. Длина порядка 10 м. За время прохождения через ПУ (порядка 45 минут) битум плавится и стекает в битумприемник. Система разогрева  пластов в ПУ двухконтурная: контур теплоносителя (минеральное масло) разогревается котлом до 290-300 0С и контур воздушный, где воздух нагревается теплоносителем в калорифере –до 200 0С. После слива битума из ПУ извлекается бумажная, картонная, стекловолоконная основа и минеральный остаток-добавка битумизированная.

Материальный баланс.

Об эффективности ТК можно судить по данным материального баланса утилизации

| # № | # Отход (код ФККО) | # % выхода вторичного продукта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Битум строительный ТУ19.20.42-012-72633946-2019 | # Бумага битумизированная ТУ23.99.12-011-72633946-2019 | # Добавка битумизированная минеральная # ТУ23.99.13-013-72633946-2019 | # Стекловолокно рубленное вторичное ТУ 23.14.11-024-72633946-2022 |
| # 1 | # 3 06 122 75 29 4 отходы бумаги битумизированной при ее производстве | # 5 | # 95 | # - | # - |
| # 2 | # 3 48 562 11 52 4 отходы гибкой (битумной) черепицы при производстве кровельных материалов | # 55 | # 40 | # 5 | # - |
| # 3 | # 8 26 141 31 71 4 отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | # 60 | # - | # 40 | # - |
| # 4 | # 8 26 210 01 51 4 отходы рубероида | # 50 | # 40 | # 10 | # - |
| # 5 | # 8 29 171 11 71 4 отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений | # 45 | # 30 | # 15 | # 10 |
| # 6 | # 8 26 310 11 20 4 отходы изопласта незагрязненные | # 20 | # - | # 5 | # 75 |
| # 7 | # 8 26 321 11 20 4 отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные | # 20 | # - | # 10 | # 70 |

Очистка дымовых газов

Оставшиеся после дожига дымовые газы от энергетической установки вентилятором (35) вытягиваются в фильтр дымовых газов (36) и выбрасываются в дымовую трубу (37). Для очистки дымовых газов  твердотопливного котла, работающего на дровах фильтр не требуется. При использовании других видов топлива возможно использование угольного фильтра со сменными кассетами. Необходимость установки фильтра определяется по результатам замеров выбросов.

Для улавливания выбросов от плавильной установки предусмотрен угольный фильтр со сменными кассетами.

Организация производственной площадки

Производственная площадка должна быть обустроена всоответствии с требованиями СанПиН № 2.1.7.1322-03«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию  отходов производства и потребления». Выбор площадки для размещения оборудования осуществляется всоответствии с действующими земельным, водным, лесным, градостроительным и др. законодательствами.

Не допускается размещать оборудование на рекреационных территориях (водных, лесных, ландшафтных), в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных и прибрежных зонах рек, морей, охранных зонах курортов, на территории жилой застройки.

Согласно имеющейся документации, планируемый участок размещения ТК в Новозавидово отвечает требованиям природоохранного законодательства для организации планируемого вида деятельности.

Технологический комплекс размещается в закрытом неотапливаемом помещении (ангаре) на площадке с тверды м покрытием или в производственном помещении. Для сбора и накопления отходов используется открытая гидроизолированная площадка. Для нее должен быть обеспечен сбор поверхностного стока с площадки с выводом в ливневую канализацию объекта размещения или пруд накопитель.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) устанавливается в соответствии с требованиямиСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны исанитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 планируемый вид деятельности не подпадает ни под один из приведенных в нем. Ближайшие по смыслу и содержанию 2 варианта:

- мусоросортировочные комплексы, для которых СЗЗ установлена в размере 100 м;

- мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты  мощностью до 40 тыс. т/год относятся к промышленным объектам и производствам II класса, для которых должна быть предусмотрена ориентировочная СЗЗ размером 500 м. Производительность нашего комплекса существенно меньше 40 тыс.т/год и составляет 1066 тонн/год.

Поэтому планируется провести расчет СЗЗ, основываясь на  расчетах прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха,распространения шума, вибрации, электромагнитных полей, и др.факторов с учетом фонового загрязнения, а также результатовлабораторных исследований, в районах размещения аналогичныхдействующих объектов.

Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении

работ по утилизации отходов БСКИМ  являются:

- труба энергетической установки (котла),

- труба зонта ПУ,

-  площадка накопления отходов,

-  работа спецтехники;

–  внутренний проезд автотранспорта,

- склад готовой продукции.

Значения максимальных расчетных концентраций по всем веществам не превышают санитарных норм на границе СЗЗ.

Анализ результатов расчёта уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы в период эксплуатации ТК учетом фона показал, что на границе расчетной санитарно-защитной зоны, концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативных значений.

Из произведенных расчетов рассеивания следует, что вклад эксплуатации установки в загрязнение атмосферы с учетом фоновых концентраций не превышает 0,87 ПДК.

Водоснабжение

Для обеспечения производственного процесса технической воды не требуется.

Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода от существующих сетей водопровода или привозная вода.

Водоотведение

Производственных стоков не образуется. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предприятия осуществляется в существующие системы канализации или в емкость-накопитель.

Поверхностные сточные воды с территории предприятия направляются на очистку на локальные очистные сооружения или в пруд-накопитель с последующим вывозом на очистные сооружения.

Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей среды

Производственные и бытовые отходы, образующиеся в период монтажа и эксплуатации Комплекса, являются основными потенциальными загрязнителями окружающей среды.

В ПТД предусмотрено организация контейнерной площадки, раздельное хранение отходов в контейнерах и др. мероприятия по минимизации воздействия отходов на ОС.

Производственный экологический контроль

Соблюдение принципов проведения производственного экологического контроля (ПЭК) при планируемых работах позволит предупредить и предотвратить возможные негативные воздействия на окружающую среду, связанные с несоблюдением установленных природоохранных норм.

Программа ПЭК разработана с учетом требований «ГОСТ Р 56061-2014. Национальныйстандарт Российской Федерации. Производственный экологический контроль. Требования кпрограмме производственного экологического контроля» и «ГОСТ Р 56062-2014Производственный экологический контроль. Общие положения», исходя из спецификихозяйственной деятельности и оказываемого негативного воздействия на окружающую среду иосуществляемой природоохранной деятельности.

Заключение: Анализ результатов оценки воздействия на окружающую среду показал, что при применении ТК по утилизации отходов БСКИМ , негативное воздействие на окружающую среду не превышает допустимых уровней воздействия и санитарно-гигиенических норм по всем показателям качества окружающей природной среды.